| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| ΕΡΓΟ : | ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑΪΚΟΥ Ο.Τ. 362 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| ΜΕΛΕΤΗ : | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ |
| ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ : | ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ |
| ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 |
| ΥΠΟΓΡΑΦΗ : |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	3

1.1	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	3

1.2	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΥ	4

1.3	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	5

1.4	ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ	6

2.	ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ	26

2.1	ΓΕΝΙΚΑ	26

2.2	ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ	30

2.3	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	63

2.4	ΡΑΜΠΕΣ Α.Μ.Ε.Α	63

2.5	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ	53

2.5.1	ΥΛΙΚΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ	53

2.6	ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	55

2.6.1	ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ KAI ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	55

2.62	Η ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	60

2.7	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	63

2.8	ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ	63

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι η μελέτη ανάπλασης και ανάδειξης  της πλατείας Στάικου Ο.Τ. 362 ανατολικής επέκτασης σχεδίου πόλεως Ναύπακτου. Στόχος της μελέτης είναι η αναβάθμιση της πλατείας με σκοπό να συντελέσει στην οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής που την πλαισιώνει.

Η μελέτη επιδιώκει την εκτέλεση νέων εργασιών που αποσκοπούν στην ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου καθώς και την ενίσχυση και τόνωση αυτού, με απώτερο σκοπό να αποτελέσει τόπο προορισμού. Στόχος είναι η προώθηση της τοπικής, εμπορικής και οικονομικής ανάπτυξης, ώστε η περιοχή να εξυπηρετείται με τρόπο που θα ενισχύσει τη ζωτικότητα και τη βιωσιμότητα της. Βασική επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής είναι η ριζική αναμόρφωση της εικόνας και η ανάδειξη της περιοχής και κατ’ επέκταση του Δήμου Ναυπακτίας.

Παράλληλα με την σύνταξη μιας στρατηγικής παρέμβασης διερευνήθηκαν και καταγράφηκαν τα ιστορικά, φυσικά, χωρικά, αρχιτεκτονικά και ανθρώπινα στοιχεία του τόπου. Ακόμα, μελετήθηκε η γύρω περιοχή καθώς και τα στοιχεία και τα υλικά του χώρου. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να πραγματοποιηθεί μία όσο το δυνατόν πιο συστηματική ανάλυση των στοιχείων που οργανώνουν το χώρο και συνθέτουν το χαρακτήρα του παραδοσιακού οικισμού ώστε να προταθεί ένα σχέδιο ανάπτυξης που θα αποσκοπεί στην αισθητική και λειτουργική βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων και την ανάδειξη των φυσικών και ειδικών αρχιτεκτονικών στοιχείων της περιοχής.

Επιγραμματικά, οι στόχοι που θέτει η παρούσα μελέτη είναι οι εξής:

- η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση

- η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας για όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

- η βιοκλιματική αναβάθμιση του υπαίθριου χώρου

- ο αειφόρος χαρακτήρας των επεμβάσεων

- η αισθητική και λειτουργική ενοποίηση με την ευρύτερη περιοχή

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Ο υπάρχον χώρος του Ο.Τ. έχει συνολική έκταση 2413,80 τ.μ. και περιβάλλεται από τις οδούς Στραβώνος, Μαλακάσση και Σεφέρη Γ με πλάτος 10 μ. και ακόμη ένα δρόμο σχεδίου πλάτους 8μ. Η πλατεία γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον διερχόμενο πεζό αλλά και τους οδηγούς από οποιαδήποτε εκ των τεσσάρων πλευρών διασχίζει καθώς στην τωρινή της συνθήκη αποτελεί έναν ανεκμετάλλευτο, κενό αγρό στον οποίο εδράζονται σημειακά κάποια είδη εξοπλισμού παιδικής χαράς. Προφανώς η ανεπάρκεια της υποδομής δεν προσεγγίζει τον επισκέπτη ή τον κάτοικο της περιοχής, να την διασχίσει ή να κάνει μία στάση σε αυτήν ενώ και η ίδια η τοποθέτηση των λιγοστών αυτών παιχνιδιών κρίνεται ελλιπής και ακατάλληλη καθώς η θέση τους συνορεύει με το μέτωπο του δρόμου.

Η δεντροφύτευση του χώρου είναι εξαιρετικά λειψή ενώ και το είδος του πρασίνου δεν συνεισφέρει ούτε αισθητικά ούτε αποδοτικά στην βελτίωση του μικροκλίματος μέσω σκίασης. Τα ελάχιστα είδη αστικού εξοπλισμού που εντοπίζονται είναι ανομοιόμορφα και δεν ικανοποιούν τις ανάγκες του πληθυσμού. Ενδεικτικά χρησιμοποιείται ένα ξύλινο τραπέζι πικ-νικ και δύο ξύλινα καλάθια απορριμμάτων. Ακόμα στην μια πλευρά της πλατείας υπάρχουν τοποθετημένοι τέσσερις μεγάλοι κάδοι απορριμμάτων, υποβαθμίζοντας την αισθητική του χώρου και επιβαρύνοντάς τον υγειονομικά. Η έλλειψη ειδών αστικού εξοπλισμού αφαιρεί τη δυνατότητα της δημιουργίας σημείων στάσης και αλληλεπίδρασης των κατοίκων.

Η οριοθέτηση του οικοπέδου είναι σε κάποια σημεία ασαφής λόγω της άναρχης ανάπτυξης του πρασίνου ενώ όπου αλλού εντοπίζεται πραγματοποιείται μέσω του κράσπεδου. Πουθενά δεν υπάρχει όδευση τυφλών ή ράμπες ΑΜΕΑ. Οι στύλοι ηλεκτροφωτισμού απουσιάζουν ενώ υπάρχουν αναρτημένα φωτιστικά πάνω στις κολόνες της ΔΕΗ που περιβάλλουν το χώρο της πλατείας.

Τέλος, η απουσία οργανωμένου χώρου που να προορίζεται για τα παιδιά σε μία τόσο εκτενή περιοχή αποτελεί σημαντική παράλειψη.

Η εφαρμογή της μελέτης θα προσθέσει έναν πόλο ανακούφισης στο κέντρο του οικισμού και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της περιοχής. Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις και τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί αποτελούν το αντικείμενο προβληματισμού για τη σύνθεση της νέας πρότασης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Εικ. 1  Πανοραμική Άποψη της Περιοχ
στην﷽﷽﷽﷽﷽ς Ιντζέ κ .........................................8ής Μελέτης

Εικ. 2  Άποψη της Περιοχ
στην﷽﷽﷽﷽﷽ς Ιντζέ κ .........................................8ής Μελέτης από την οδό Γ. Σεφέρη

Εικ. 3  Άποψη της Περιοχ
στην﷽﷽﷽﷽﷽ς Ιντζέ κ .........................................8ής Μελέτης από την συμβολή των οδών Γ. Σεφέρη και Μαλακάσση

Εικ. 4  Άποψη της Περιοχ
στην﷽﷽﷽﷽﷽ς Ιντζέ κ .........................................8ής Μελέτης από την συμβολή των οδών Μαλακάσση και Στραβώνος

Εικ. 5  Άποψη φύτευσης                                                                Εικ. 6  Άποψη του υπάρχοντος αστικού εξοπλισμού

Εικ. 7  Άποψη απουσίας οριοθέτησης πλατείας                                                       Εικ. 8 Άποψη ορίου κρασπέδου

Εικ. 9  Άποψη αναρτημένου φωτιστικού σε κολόνα ΔΕΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης περικλείεται από την οδό Στραβώνος, Σεφέρη Γ., Μαλακάσση  και από δρόμο σχεδίου με πλάτος 8 μ. Όλοι οι οδοί λειτουργούν ως οδοί ήπιας κυκλοφορίας που εξυπηρετούν κυρίως την πρόσβαση στα επιμέρους οικοδομικά τετράγωνα.

Οι βασικές κατευθύνσεις της μελέτης είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής και έχουν ως αφετηρία την προστασία και υποστήριξη της κίνησης των πεζών και την εξασφάλιση της ομαλής ενοποίησης της πλατείας και της παιδικής χαράς με την ευρύτερη περιοχή.

Στο αντικείμενο του συνολικού έργου περιλαμβάνονται :

-	Οι διαμορφώσεις και επιστρώσεις πλατείας.

-	Η φύτευση στο χώρο της πλατείας που διαμορφώνεται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης αυτής.

-	Η προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού των χώρων που διαμορφώνονται.

-	Οι συμπληρωματικές εργασίες και ειδικότερα η επέκταση – συμπλήρωση του δικτύου και η μετακίνηση ή ανακατασκευή των φρεατίων και των εσχαρών του δικτύου απορροής και αποχέτευσης ομβρίων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης αυτής και την αντίστοιχη μελέτη αποχέτευσης ομβρίων.

-	Η άρδευση των δένδρων και των λοιπών χώρων φύτευσης, των χώρων που διαμορφώνονται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης αυτής και την αντίστοιχη μελέτη άρδευσης.

-	Ο ηλεκτροφωτισμός της πλατείας και των οδών, και η προμήθεια και τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης αυτής και την αντίστοιχη μελέτη ηλεκτροφωτισμού.

Σκοπιμότητα της προτεινόμενης από την μελέτη επέμβασης είναι:

•	Η αισθητική - λειτουργική αναβάθμιση και ανάδειξη της περιοχής, με την κατασκευή κατάλληλων διαμορφώσεων που θα εντάσσονται αρμονικά στην αισθητική του τόπου.

•	Η βελτίωση της λειτουργικότητας των οδών

•	Η διευκόλυνση πρόσβασης και ταυτόχρονα η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΑμΕΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά, κλπ.)

•	Ο εξοπλισμός της πλατείας, των οδών και των πεζοδρομίων τους με τα απαραίτητα στοιχεία αστικού εξοπλισμού για τη σωστή λειτουργία τους.

•	Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς με τα κατάλληλα παιχνίδια για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία της.

•	Η σύνδεση της κεντρικής αυτής περιοχής με τις γειτονικές περιοχές ενδιαφέροντος και τα πολιτιστικά μνημεία.

•	Η εισαγωγή εννοιών βιοκλιματισμού και αειφορίας ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες άνεσης.

•	Η απόδοση στους πολίτες ενός δημόσιου χώρου που ικανοποιεί τις ανάγκες του σκοπού λειτουργίας του με τον βέλτιστο τρόπο, και τέλος

•	Η δημιουργία ενός ισχυρού πόλου έλξης που θα αποτελέσει αρωγό της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχή

Η παρούσα μελέτη ανάπλασης σε συνδυασμό με τα συμπληρωματικά έργα υποδομής που εκτελούνται στον Δήμο Ναυπακτίας αποτελεί σημαντικό έργο για την αναβάθμιση του υφιστάμενου αστικού περιβάλλοντος. H αρχιτεκτονική σχεδίαση της παρούσας μελέτης είναι συνυφασμένη με την θέση, την κλίμακα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ιστορία της περιοχής μελέτης.

Γενικότερα οι επιλογές της πρότασης καθορίστηκαν από την ανάγκη ανάδειξης της περιοχής και επίλυσης των λειτουργικών προβλημάτων, με βασική αρχή την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και κατά συνέπεια της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την οργάνωση της κίνησης των πεζών και την απόδοση των ελεύθερων χώρων της πόλης στους κατοίκους της αλλά και την παράλληλη διατήρηση – διαφύλαξη - ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων και χαρακτηριστικών της περιοχής

Η δημιουργία μιας σύγχρονης πλατείας βασισμένη στο πλαίσιο που την περιβάλλει είναι σημαντική για την τοπική κοινωνία, αλλά και για την Δημοτική Ενότητα Ναυπάκτου, στην οποία θα προστεθεί μία αναβαθμισμένη μονάδα δημόσιου χώρου που θα αποτελεί πόλο έλξης για τους πολίτες αλλά και του επισκέπτες της.

- 2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η «ανάγνωση» του οικισμού που περιβάλλει την πλατεία και η καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της αποτέλεσαν το ερμηνευτικό κλειδί του σχεδιασμού. Γενικά, ο σχεδιασμός της πλατείας έχει να κάνει με την ποιοτική και περιβαλλοντική αναβάθμιση και αναμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου, έτσι ώστε να δοθεί στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής ένας αισθητικά και περιβαλλοντικά αναβαθμισμένος κοινόχρηστος χώρος συνάντησης, συνάθροισης και αναψυχής.

Σκοπός είναι η αύξηση της κινητικότητας στην περιοχή κατά την διάρκεια όλης της ημέρας και της νύχτας με επισκέπτες από όλες τις ηλικιακές ομάδες αλλά και η εν γένει βελτίωση και αναβάθμιση του δημοσίου χώρου. Για το λόγο αυτό, λαμβάνεται υπόψη η προσβασιμότητα όλων των ατόμων (άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι, παιδιά), με σκοπό την άνετη και ασφαλή μετακίνησή τους.

Γενικότερα οι επιλογές της πρότασης καθορίστηκαν από επίλυσης των λειτουργικών προβλημάτων, με βασική αρχή την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και κατά συνέπεια της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η μελέτη ανάπλασης της πλατείας, όπως έχει περιγραφεί, περιλαμβάνει εκτός από την διαμόρφωση, επίστρωση και εξοπλισμό της και τις αναγκαίες εκείνες επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να εξασφαλιστεί:

•	Η ομαλή, ανεμπόδιστη, ασφαλής και σαφής κίνηση των πεζών και η ασφαλής κίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες και προβλήματα όρασης

•	Η εξυπηρέτηση των λοιπών χρήσεων και αναγκών.

•	Η σαφής και ελεγχόμενη χωροθέτηση των επί μέρους χρήσεων ώστε να παραμένει ελεύθερος ο μεγαλύτερος χώρος για χρήση των κατοίκων και επισκεπτών του κέντρου.

•	Η κατά το δυνατόν αισθητική αποκατάσταση και αναβάθμιση των χώρων που διαμορφώνονται.

Συγχρόνως, προβλέπεται η χρησιμοποίηση φυσικών υλικών επίστρωσης με οικολογική συμπεριφορά, που περιορίζουν την απορρόφηση της ακτινοβολίας και μειώνουν τοπικά τη θερμοκρασία των χώρων και σε συνδυασμό με τις αυξημένες φυτεύσεις περιορίζουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας (urban heat island), που εκδηλώνεται κυρίως κατά τους θερινούς μήνες και η έντασή του είναι ανάλογη με τον βαθμό απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, που συνεπάγεται αύξηση της εκλυόμενης θερμότητας, από τα κτίρια και τα υλικά επιστρώσεων του κοινόχρηστου χώρου.

- 2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Η κεντρική ιδέα του σχεδιασμού έχει ως στόχο τη δημιουργία μίας ελκυστικής περιοχής για τους πολίτες, με χώρους αναψυχής και ενότητες διαφορετικών στοιχείων για στάση και παραμονή στο χώρο.

Η είσοδος εντοπίζεται σε κάθε μια εκ των τεσσάρων πλευρών της πλατείας και γίνεται μέσω ενιαίων κεκλιμένων επιπέδων, τα οποία οδηγούν από το επίπεδο της πλατείας στο επίπεδο του δρόμου. Οι κινήσεις και στάσεις οργανώνονται με βάση την κεντρική αλλά και τις επιμέρους πορείες που διαμορφώνονται, ενοποιώντας τις επιμέρους δραστηριότητες (χώρος καθιστικών, χώρος ανάπαυσης, χώροι φύτευσης, παιδική χαρά ).

Αντίστοιχη προσέγγιση προβλέπεται και στα υλικά των επιφανειών. Δίνεται προτεραιότητα στην εισαγωγή μεγάλων φυτεμένων επιφανειών, έχοντας σαν στόχο την μεταμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου σε σημαντικό αστικό πυρήνα και σε χώρο για συνάθροιση των πολιτών.

Σε ό,τι αφορά στη μορφολογία του εδάφους, οι προτεινόμενες διαμορφώσεις στο σύνολό τους παραλαμβάνουν τις ελάχιστες υψομετρικές διαφορές δημιουργώντας μια ενιαία, ομοιοεπίπεδη επιφάνεια, εύκολα προσπελάσιμη από όλες τις κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένος, μικρά παιδιά κλπ).

- 2.4 ΡΑΜΠΕΣ Α.Μ.Ε.Α

Στις θέσεις διασταυρώσεων των οδών, όπου θεωρείται ότι γίνονται οι βασικές κινήσεις των πεζών, διαμορφώνονται κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) με κλίση έως 5%, για την εύκολη κίνηση ηλικιωμένων ατόμων και την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.). Αυτές διαμορφώνονται με την μορφή ενιαίων κεκλιμένων επιπέδων, με κλίση έως 5%, τα οποία οδηγούν από το επίπεδο της πλατείας στο επίπεδο του δρόμου. Οι θέσεις αυτές κατά την κατασκευή μπορεί να μετακινούνται μερικώς για την καλύτερη προσαρμογή τους στην διαμορφωμένη κατάσταση.

- 2.5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

Τα βασικά κριτήρια για την επιλογής του προτεινόμενου υλικού υπήρξαν, η βιοκλιματική συμπεριφορά του, η ευκολία εφαρμογής, η αντοχή στο χρόνο, η υψηλή ανακλαστικότητα για τη μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας, η μειωμένη κατά το δυνατόν ανάγκη συντήρησης κλπ. Αναλυτικότερα:

2.5.1 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ειδικότερα, για την επίστρωση της περιοχής της πλατείας, χρησιμοποιείται:

- Υδατοπερατό σκυρόδεμα

Επίστρωση με υδατοπερατό σκυρόδεμα το οποίο αποτελεί ολοκληρωμένη βιώσιμη λύση για τη διαχείριση του βρόχινου νερού καθώς συνδυάζει τις ιδιότητες του σκυροδέματος μαζί με την τεχνολογία αποστράγγισης.

Για το κομμάτι της παιδικής χαράς:

- 2.6 ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.6.1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Στο τμήμα της περιοχής που διαμορφώνεται, τοποθετούνται καθιστικοί πάγκοι ελαχίστων διαστάσεων 2,00 x 0,60 x 0,45 μ., απλού γεωμετρικού σχεδίου, από ισχυρό οπλισμένο σκυρόδεμα. Η τελική επεξεργασία του σκυροδέματος θα γίνει με αμμοβολή προκειμένου να αποκαλυφθεί το ανάγλυφο των αδρανών όπως θα παρουσιαστεί και σε δείγμα που θα εφαρμοστεί πριν την τελική επεξεργασία.

Προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις, καλαθιών αχρήστων, σύμφωνα με τις Εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02, επιλογής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή της Δημοτικής Αρχής μετά την προσκόμιση δείγματος. Τα καλάθια είναι μικρού όγκου και απλής μορφής, τοποθετούνται σε όλους τους χώρους που διαμορφώνονται. Ειδικότερα, είναι σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου από σκυρόδεμα, εξωτερικών διαστάσεων 30 x 30 εκ., ύψους 90 εκ. και χωρητικότητας του εσωτερικού κάδου 80 λίτρα.

2.6.1 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στον λοιπό εξοπλισμό υπολογίζονται :

Τα προστατευτικά χυτοσιδηρά καλύμματα απλού σχεδίου για την κάλυψη της φυτικής γης περιμετρικά των μεμονωμένων δένδρων και τα ειδικά διαμορφωμένα καλύμματα φρεατίων εγκαταστάσεων.

Προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις, φύτευσης των μεμονωμένων δένδρων, προστατευτικών διάτρητων χυτοσιδηρών καλυμμάτων απλού σχεδίου, διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Προβλέπεται η τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων καλυμμάτων φρεατίων, όπου αυτά υπάρχουν στις επιφάνειες που επιστρώνονται, ώστε να είναι αφανή. Οι επιφάνειες των καλυμμάτων αυτών, καλύπτονται με το αντίστοιχο υλικό επιστρώσεων, στην θέση που βρίσκεται το φρεάτιο και με διατήρηση του τύπου της διάταξης αλλά και της συνέχειας των αρμών των υλικών επιστρώσεων.

Κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα 4χιλ. και φέρουν ειδική υποδοχή, με πλέγμα, για την τοποθέτηση, με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα, των υλικών επιστρώσεως επί αυτής και ειδικές ανοξείδωτες λαβές, ώστε να μπορούν να αφαιρούνται.

Δεν τοποθετούνται ειδικά καλύμματα στα φρεάτια με κυκλικά χυτοσιδηρά καλύμματα άνω των 40εκ. διότι καθίσταται δύσκολη η επισκεψιμότητά τους.

Όπου αυτά προβλέπονται, επί των τμημάτων που επιστρώνονται, συνδυάζονται με ειδική διαμόρφωση στην επίστρωση και τοποθετούνται κεντρικά της οδού.

- 2.7 ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Στον εξοπλισμό της περιοχής περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του κοινόχρηστου φωτισμού της πλατείας, ο οποίος περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα ηλεκτροφωτισμού.

Οι κατευθύνσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης για την μελέτη Ηλεκτροφωτισμού περιλαμβάνουν τα εξής:

-	Ο φωτισμός θα είναι διακριτικός και θα καλύπτει τις ανάγκες της πλατείας, των οδών και πεζοδρομίων και των λοιπών χώρων που διαμορφώνονται.

-	Τα φωτιστικά σώματα θα είναι απλής μορφής και μικρού όγκου και στα σημεία που διαφοροποιούνται θα υπάρχει συνέπεια και αντιστοιχία στην μορφή τους.

-	Ειδικότερα τα φωτιστικά σώματα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED, μικρής κατανάλωσης και καλής ποιότητας φωτισμού, απόχρωσης λευκής και θερμής.

-	Σε καθορισμένες αφανείς θέσεις, θα τοποθετούνται οι απαραίτητες παροχές για την τροφοδότηση με ρεύμα ειδικών εκδηλώσεων, στους χώρους που διαμορφώνονται.

-	Η επιλογή των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται μετά την προσκόμιση δειγμάτων και των πιστοποιητικών των τεχνικών χαρακτηριστικών τους και με σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, της Δημοτικής Αρχής.

Ειδικότερα προτείνεται η τοποθέτηση των εξής τύπων φωτιστικών σωμάτων :

-	Φωτιστικό σώμα LED, κορυφής επί μεταλλικού ιστού απλού σχεδίου.

-	Φωτιστικό σώμα LED, επιδαπέδιο απλού σχεδίου.

Εικ. 1 Ενδεικτικό φωτιστικό σώμα

- 2.8 ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

Στην μελέτη καταβάλλεται προσπάθεια εξασφάλισης υψηλού ποσοστού κάλυψης του χώρου με φυτεύσεις, με σκοπό την αισθητική βελτίωση της εικόνας της πλατείας αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών του μικροκλίματος της περιοχής.

Εικ. 1 Διάγραμμα κάλυψης πρασίνου

Στα περιμετρικά όρια της πλατείας επιλέγεται στις τρεις εκ των τεσσάρων πλευρών να διαμορφωθούν πράσινες περιοχές με την μορφή πολύ χαμηλών λόφων, που θα λειτουργούν ως όριο ανάμεσα στην πλατεία και τον δρόμο. Στην άλλη πλευρά επιλέγεται η λύση της δενδροστοιχίας.

Γενικότερα, η μελέτη προβλέπει τρεις κατηγορίες φυτεύσεων βάση του ύψους, του μεγέθους και του τρόπου τοποθέτησης των δέντρων. Στην πρώτη κατηγορία εμπεριέχονται τα δέντρα με το μέγιστο ύψος 15 μέτρα όπως η: Gleditsia triacanthus Sunburst (Γλεδίτσια), Sophora japonica (Σοφόρα) και Liquidambar styraciflua (Λικιδάμπαρη). Η Gleditsia triacanthus Sunburst και Sophora japonica προτείνεται να τοποθετηθούν περιμετρικά της πλατείας και να φυτευτούν σε ίσες αποστάσεις ανά 10 μέτρα. Όσον αφορά την Γλεδίτσια αποτελεί φυλλοβόλο δέντρο που αναπτύσσεται σχετικά αργά με κιτρινοπράσινο σύνθετο φύλλωμα που το φθινόπωρο καφετίζει. Γενικά δεν έχει ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές απαιτήσεις όπως και η Σοφόρα, η οπόια είναι φυλλοβόλο δέντρο με σφαιρική κόμη. Η ευθεία του άξονα της δενδροστοιχίας (όπου τοποθετείται το κέντρο των κορμών των δένδρων) στις οδούς κυκλοφορίας καθορίζεται σε απόσταση >1 μ. από το όριο του κρασπέδου της οδού.

Εικ. 2 Κατηγορίες Φυτεύσεων 1, 2, 3

Εσωτερικά της πλατεία διαμορφώνονται, δύο πράσινοι λόφοι με ύψος που πλησιάζει το ένα μέτρο οι οποίοι μαζί με την παιδική χαρά τονίζουν την επιθυμητή κίνηση στην πλατεία. Οι λόφοι οριοθετούνται από το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την επίστρωση της πλατείας, έτσι ώστε να διατηρήσουν το σχήμα τους. Τα δένδρα που πρόκειται να φυτευτούν σε αυτούς εντάσσονται στις κατηγορίες 2 και 3 και διαφέρουν σε χρώμα, μέγεθος, ύψος και μορφή κόμης δημιουργώντας έτσι μια ποικιλομορφία στο εσωτερικό της πλατείας ενώ οι χρωματικές εναλλαγές βάση των εποχών θα δίνουν μια ξεχωριστή αισθητική καθ΄ όλη την διάρκεια του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία 2 εντάσσονται Acacia dealbata (Ακακία μιμόζα), Schinus molle (Ψευδοπιπεριά) και Carpinus betulus pyramidalis (Καρπίνος Πυραμίδα) και προτείνεται να τοποθετούνται τα κέντρο των κορμών των δένδρων να τοποθετούνται ανα 5 μέτρα. Τέλος στην κατηγορία 3 εντάσσονται τα φυτά με το χαμηλότερο ύψος όπως Callistemon citrinus (Καλλιστήμονας), Magnolia soulangeana (Μαγνόλια Σουλατζιάνα) και Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά) που προτείνεται να τοποθετούνται σε ίσες αποστάσεις ανά 3,5 μέτρα μεταξύ του κορμού των δέντρων

Εικ. 2 Χρωματικές αλλαγές Φυτεύσεων

Επίσης η μελέτη κρίνει απαραίτητη την προσθήκη προβλέπει δεντροφύτευσης και στο κομμάτι της παιδικής χαράς καθώς διατηρεί τον χώρο σκιερό και δροσερό.

Γενικότερα, όλα τα προτεινόμενα είδη εντάσσονται λειτουργικά τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στη φυτοτεχνική πρόταση, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνονται στο σχεδιασμό ως αρχιτεκτονικά στοιχεία δημιουργώντας ένα ενιαίο, αρμονικό και ολοκληρωμένο σύνολο.